FUNGIBOX

Manual de Instalación

# 1. Requisitos previos

Hardware

- Microcontrolador ESP32

- Sensores: SCD30 (CO2), DS18B20 (temperatura), DHT22 (humedad)

- Módulos relé de 5V y MOSFETs IRFZ44N (control de ventiladores por PWM)

- Actuadores: cama calefactora, atomizador ultrasónico 5V (humidificador), ventiladores 12V

- Fuente de poder compatible con sensores y actuadores

Software

- Arduino IDE (programación del microcontrolador)

- Aplicación de interfaz FungiBox (QT) con base de datos SQLite

- Red local (Wi-Fi) para la comunicación entre el ESP32 y la app

# 2. Conexión del hardware

- Monta los sensores (SCD30, DS18B20, DHT22) dentro de la cámara de cultivo, evitando el contacto directo con agua.

- Conecta cada sensor al ESP32 según su interfaz (I2C/OneWire/digital), respetando alimentación y tierra.

- Conecta los actuadores (cama calefactora, atomizador, ventiladores) a los módulos relé/MOSFET, y estos al ESP32.

- Conecta la fuente de poder al sistema, alimentando por separado sensores y actuadores según su voltaje (5V/12V).

# 3. Instalación del software

- Clona o descarga el código fuente desde el repositorio oficial del proyecto: https://github.com/jokopro9453/FungiBox

- Instala Arduino IDE en el equipo de programación y agrega las librerías del ESP32 y de los sensores utilizados.

- Abre el sketch del firmware obtenido del repositorio y cárgalo al ESP32 mediante el Arduino IDE.

- Instala la aplicación de interfaz (QT) en el equipo o dispositivo que usará el operador.

- Verifica que la base de datos SQLite se inicialice correctamente al primer arranque de la aplicación.

# 4. Primer encendido

- Conecta FungiBox a la corriente eléctrica.

- Enciende el sistema; el ESP32 inicializa el hardware y los módulos internos.

- Abre la aplicación de interfaz y conecta con el dispositivo a través de la red local (Wi-Fi).

- Verifica en pantalla el estado "Sistema listo" y que los tres valores (temperatura, humedad, CO2) se actualicen en el Dashboard.

Si el estado no cambia a "Sistema listo", revisa las conexiones de alimentación y que el ESP32 esté correctamente vinculado a la red Wi-Fi antes de continuar.