FUNGIBOX

Manual de Usuario

FungiBox monitorea y controla automáticamente la temperatura, la humedad y el CO2 dentro de la cámara de cultivo, y permite además el control manual de los actuadores desde una interfaz gráfica intuitiva.

# 1. Inicio del sistema

- Conecta FungiBox a la corriente y enciende el equipo. Espera a que la pantalla muestre "Sistema listo".

- Al abrir la aplicación, elige cómo continuar:

- Ingresar datos nuevos: define parámetros de cultivo desde cero (primera vez o nuevo ciclo).

- Usar historial existente: recupera la última configuración y datos guardados en la base de datos.

# 2. Pantalla principal

Desde el menú lateral se accede a las tres secciones principales de la aplicación:

| Menú | Función |
| --- | --- |
| Monitoreo | Gráficos en tiempo real de temperatura, humedad y CO2, con historial de tendencias. |
| Control Manual | Activa o desactiva manualmente el nebulizador, el extractor de CO2 y el calefactor mediante switches. |
| Configuración | Define los setpoints de temperatura, humedad y límite de CO2 para el control automático. |

# 3. Monitoreo en tiempo real

El panel principal (Dashboard) muestra tarjetas con los valores actuales de temperatura, humedad y CO2, junto con un gráfico de su evolución. Consulta esta pantalla para verificar que las variables se mantengan dentro de los rangos óptimos del cultivo.

# 4. Control manual de actuadores

En el menú "Control Manual" puedes activar o desactivar directamente:

- Nebulizador / Atomizador de humedad

- Extractor de CO2 (ventilador)

- Calefactor

El control manual anula temporalmente la decisión automática del algoritmo mientras el switch permanezca activado.

# 5. Configuración de parámetros

En el menú "Configuración" se editan los valores objetivo (setpoints) del sistema:

- Escribe el valor deseado en los campos Set Point Temperatura, Límite CO2 y Humedad.

- Presiona el botón "Actualizar" para enviar los nuevos parámetros al microcontrolador.

El sistema ajustará automáticamente los actuadores para mantener el ambiente dentro de estos valores.

# 6. Alertas

Si una variable se desvía de forma anómala, FungiBox muestra una notificación en pantalla y una alerta sonora. Revisa el menú de Monitoreo para identificar la variable afectada y, si es necesario, usa el Control Manual mientras se normaliza la condición.